采购需求

| 土木建筑工程学院教学实训测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| 1 | 云帆RTK | 南方测绘/云帆 | 1、信号跟踪：全星座全频点，能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号，1598通道，BDS-2:B1I、B2I、B3I，BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b，GPS: L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C，GLONASS: G1,G2,G3，Galileo：E1,E5b,E5a,E5 AltBoc,E6c，SBAS：L1C/A,L5，QZSS：L1 、L2C、 L5，IRNSS：L5 " 2、GNSS特性：定位输出频率1HZ～20HZ,初始化时间小于10秒，初始化可靠性 ＞99.99% ▲3、静态精度：平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm； ▲4、RTK精度：平面精度：±(8+ 1×10-6×D) mm，高程精度：±(15+1×10-6×D) mm； ▲5、GNSS辅助功能： 1）支持惯导倾斜测量功能 2）基站、移动站可互换，且使用效果一致 3）电子气泡，显示平整状态 4）温度传感器，智能温控技术，实时监控与调节主机温度； 6、惯导系统：内置IMU惯性测量传感器，支持惯导倾斜测量功能，根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标 1）倾斜角度0°～60° 2）倾斜补偿精度：1.8米杆，RMS:10mm+0.7mm/°tilt 3）IMU更新率200HZ 7、用户交互： 1）操作系统：Linux系统，内置网页； 2）主机采用单按键设计，支持一键设置工作模式； 3）含五个指示灯；1个5芯LEMO外接电源接口+RS232；Type-C接口，PD协议充电及数据传输；1个天线接口； 4）支持iVoice智能语音技术，智能状态播报、语音操作提示；默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语； 5）主机采用SoC平台设计； 6）web交互：支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面；通过网页设置主机工作模式、启动基准站、下载静态数据、固件升级等功能 8、硬件 1)尺寸:直径130mm×高80mm 2)重量:780g 3)材质:镁合金 4)工作温度：-25℃~+65℃；存储温度：-35℃~+80℃，抗100%冷凝； 5)湿度:抗100%冷凝 6防护等级不低于IP68； 7)防震:抗2米随杆跌落 8、主机电源： ▲1）内置7.2V不可拆卸6800mAh高性能电池，支持18小时持续作业；2）支持Type-C+PD极速闪充。 9通讯: 1)I/O接口:5芯 LEMO口（外接电源接口+RS232）,Type-C接口（充电及数据传输）,1个电台天线接口 2)内置一体化接收电台，工作频率 410-470MHz,通讯协议支持SOUTH、Farlink、TrimTalk、等，支持基站ID锁定； 3)蓝牙:Bluetooth 3.0/4.1，Bluetooth 2.1 + EDR标准 4)NFC：采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对 ▲10、WIFI： 1）Wi-Fi：802.11 b/g/n标准， 2）具有WiFi热点功能,任何智能终端均可接入接收机，对接收机进行功能配置 3）WIFI数据链：接收机可接入WIFI，通过WIFI进行差分数据播发或接收 ▲11、无线通讯：内置通讯卡，三年免流量费；兼容各种cors系统 12、数据存储/传输 1）数据存储：4G内置存储，支持内存内存扩展；丰富的采样间隔，最高支持20HZ的原始观测数据采集 2）数据传输：支持USB、FTP下载、HTTP数据传输 3）数据格式：静态数据格式包括南方sth、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式；差分数据格式包括RTCM3.0、RTCM3.2输入和输出；GPS输出格式包括NMEA 0183、二进制码；网络模式支持VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议 13、手簿： 1）操作系统：Android11.0 2）超长待机不低于240小时，连续作业时间20小时以上 3）网络：GSM: 850/900/1800/1900；WCDMA：B1/B2/B4/B5/B8；LTE-TDD: B38/B39/B40/B41；LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28 4）液晶屏：5.5英寸物理键盘：全功能数字/字幕键盘 5）摄像头：后置1300万像素 6）三防：IP68；抗1.8m跌落 14、能与地面站软件进行联动，平台数据云端同步到像控之星； 15、支持手工绘制或导入KML格式文件为测区，可进行点测量、控制点测量模式的切换； 16、支持加载百度、天地图等在线地图，可在地图上进行像控点进行预选、标记的功能； ▲17、支持生成自定义宽度格网辅助像控采集和像控预选功能； ▲18、持单次采集或多次平滑采集的控制点采集模式； 19、支持影像略图、近景、远景照片的自动匹配，可生成照片位置、天气、经纬度的水印； ▲20、配套像控助手进行像控点点之记报告导出和定制模板功能 21、配套像控助手进行测区、格网、像控点预选功能； 22、支持进度上报功能，配套软件可以进行进度监测功能； ▲23、测图功能:具有多测尺功能野外现场测图，测图成果符合2017图式，能直接导入CASS软件； ▲24、须自带测绘地理信息数据获取与处理职业技能等级认证考试软件（RTK实操）； ▲25、单套配置：主机1台，对中杆1根 | 3 | 套 |  |  |  |
| 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（公司名称）：                                                      联系人：                  联系电话：